www.ranko.ru

“ ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТАРЫ И УПАКОВКИ ИЗ МАКУЛАТУРЫ”

Назначение: Линия предназначена для производства экологически чистой тары и упаковки из макулатуры методом вакуумного формования. Линия позволяет за счет замены формующей технологической оснастки (матриц и пуансонов) выпускать различные виды упаковочных изделий оболочковой формы, включая упаковку для яиц, овощей и фруктов, упаковку для баночной и бутылочной продукции, электро- и радиопродукции и многого др.

Технические параметры: - Производительность, изделий/час - Количество матриц - Расход воды, л/час - Установленная мощность электроприводов исполнительных механизмов, кВт - Расход газа, куб.м./час - Площадь, требуемая под монтаж линии, м2; 720 2 не более 140 не более 90 не более 35 не более 150.

Состав оборудования:

Линия поставляется в полнокомплектном исполнении и включает: узел приготовления водной суспензии из макулатуры, технологические емкости, вакуумную систему, блок замера и поддержания требуемой концентрации суспензии, насосное оборудование с системой трубопроводов и запорно-регулирующей арматурой, блок формования влажных изделий, установку конвективной сушки изделий в составе сушильной камеры, цепного транспортера, газового горелочного устройства, системы подготовки и циркуляции горячего воздуха.