www.ranko.ru

“Блок манифольда БМ-70”

Назначение - обвязка насосных агрегатов между собой и устьевой головкой. Транспортная база - различные автошасси повышенной проходимости (ЗИЛ-433422, Урал-4320 и др. или рамное исполнение). Блок комплектуется трубными секциями с быстроразборными соединениями, шарнир-ными коленами и переходниками.. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Параметры. Наибольшее рабочее давление в нагнетательном коллекторе, МПа; 70,0 70,0 ( 32,0- для работы в составе комплекса контроля процесса цементирования). Наибольшее рабочее давление в раздающем коллекторе, МПа; 2,5. Расход перекачиваемых агентов, л/с; до 50. Количество отводов,шт. : на напорном коллекторе на подводящем коллекторе на водяном коллекторе; 6 2 6. Условный проход отводов, мм; 50. Число подводов для подключения компрессора высокого давления,шт.; 1..