Научно-производственная компания «РАНКО»

Специализированная автобаза ГУП «Мосгортранс»

Спецавтомобиль

технической помощи по замене колёс атобусам и троллейбусам

Назначение и состав:

Спецавтомобиль предназначен для механизации погрузки/разгрузки и доставки колёс в сборе автобусов и троллейбусов с целью их последующей замены.

Спецавтомобиль включает:

- Автофургон 2834PS на базе шасси ГАЗ-2310 с двигателем УМЗ -4216 Евро-3 с двух-дверным задним проёмом с фиксацией дверей и ситемой освещения;

- Комплект специализированного оборудования и приспособлений, смонтированных в автофургоне, в том числе:

  - кассета для установки и перевозки колёс;

  - гидростанция;

  - гидроприводное устройство для подъёма/опускания колёс  со стационарным и выносным пультами управления;

  - инструментальные ящики для перевозки домкратов, инструмента, упоров колёс, упор-подставок;

  - автомобильный компрессор;

  - места подключения переносной лампы и компрессора в задней части фургона с двух строн.

Технические параметры:

- Автофургон:

  - Количество мест в кабине, чел.   					3

  - Размер кузова, мм  							2500х1980х1815

  - Грузоподъёмность, кг    						900

- Двигатель шасси, модель  							УМЗ-4216 Евро-3

  - Мощность, л.с.   							106,8

- Гидростанция

  - Рабочее давление, МПа						3,0

  - Производительность, л/мин.					6,5

  - Напряжение питания, В						12

- Грузоподъёмность устройства подъёма/опускания колёс, кг  		130

- Компрессор:

  - Производительность, л/мин.    					150

  - Мощность, Вт  							500

  - Напряжение питания, В   						12

  - Время непрерывной работы, мин.   				40

  - Давление, атм   							10

- Количество перевозимых колёс 12.00 R20, шт.   				4