www.ranko.ru

“ Универсальный азотно-бустерный комплекс оборудования ”

Состав: - компрессорно-мембранная азотная установка типа УКМ для генерации азотно-воздушных смесей (АВС) на шасси КрАЗ-63221 (КрАЗ-260Г); - дожимающая (бустерная) насосно-компрессорная установка типа УБ на шасси КрАЗ-65101(65053) или Урал-4320. Назначение: нагнетание инертных газожидкостных смесей с высоким газосодержанием, компремирование газов и жидкостей в технологических операциях строительства, эксплуатации и ремонта скважин, включая: - первичное и вторичное вскрытие продуктивных пластов при бурении с промывкой пеной (в т.ч. на депрессии); - освоение нефтяных и газовых скважин с использованием природного попутного газа, газовыми смесями флегматизированными азотом, водо-воздушными пенами; - проведение внутрискважинных работ с промывкой пеной при капитальном ремонте скважин, пенокислотной обработке коллектора, промывке песчаных пробок; - перекачку многофазной продукции скважин; - цементирование эксплуатационных колонн с применением пеноцемента; - пневмоиспытания газопроводов и другого нефтепромыслового оборудования. Нагнетаемая среда: - азото-воздушные смеси, углеводородные газы; - газо-водяные смеси. Возможна отдельная поставка бустерных установок для самостоятельной эксплуатации в одном из следующих исполнений: - бустерная насосно-компрессорная, имеющая в составе воздушный компрессор низкого давления для автономной генерации и нагнетания взрыво-безопасных водо-воздушных смесей; - бустерная насосная - для компремирования газов низкого давления от внешнего источника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Режим I Генерация и нагнетание азотно-воздушных смесей низкого давления (самостоятельная работа компрессорно-мембранной азотной установки с включенными мембранными аппаратами) |  |
| --- | --- |
| Максимальная производительность по воздуху, м3/мин | 16,0 |
| Максимальное рабочее давление по воздуху, МПа | 2,5 |
| Производительность Q по АВС, при различных содержаниях кислорода в %, м3/мин | O2; 12; 10; 8; 5. Q; 11,6; 9,5; 7,0; 4,0. |
| Режим II Генерация и нагнетание азотно-воздушных смесей (АВС) высокого давления (совместная работа компрессорно-мембранной азотной и бустерной установок с включенными мембранными аппаратами) |  |
| Максимальное рабочее давление по воздуху на АВС, МПа | 20,0 |
| Параметры по производительности по АВС | аналогичны Режиму I |
| Режим III Генерация и нагнетание водо-воздушных смесей (совместная работа установок с отключенными мембранными аппаратами) |  |
| Максимальная производительность по водо-воздушной смеси, м3/мин | не менее 16,0 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 20,0 |
| Режим IV Компремирование углеводородных газов низкого давления (самостоятельная работа бустерной установки с приемом газа от внешних источников низкого давления) |  |
| Производительность Q газожидкостной смеси при нагнетании газов от внешних источников, м3/мин при давлении Рвх. на входе в бустерный насос- компрессор, МПа | Q; 6,3; 12,4; 18,7; 25,3; 32,2. Рвх.; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0. |
| Максимальное давление нагнетания, МПа | 20,0 |
| Максимальный расход технологической жидкости (производительность питательного насоса), л/мин | 133,0 |
| Режим V Насосный режим (самостоятельная работа бустерной установки с приемом жидкости из мерного бака или от внешнего источника) |  |
| Максимальная производительность по жидкости, л/сек | 22,8 |
| Максимальное давление, МПа | 25,0 |