www.ranko.ru

“ Установки смесительные передвижные”

Установки смесительные передвижные для приготовления дисперсных растворов УСП-30Э Назначение - приготовление водно-дисперсных растворов на основе бентонитового порошка с древесными опилками, лигнином, торфом фрезерованным и порошкообразным сернокислым натрием для после-дующей закачки их в скважину при работе в комплексе с нефте-промысловой насосной установкой с целью повышения нефтеотдачи пластов или для приготовления в промысловых условиях жидкости глушения, промывочных растворов и других про-мысловых технологических жидкостей на основе сыпучих материалов. Дозированная подача сыпучих мате-риалов в смесительную емкость осуществляется шнековыми транспо-ртерами. Приготовление раствора обеспе-чивается гидравлическим и механи-ческим перемешивателями. Управление установкой производится с панели шкафа управления, смонтированной в кабине управления, и с мест установки арматуры. Насосное и смесительное оборудование смонтировано в контейнере, оснащенном системами обогрева и освещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры |  |
| --- | --- |
| Транспортная база | шасси прицепа СЗАП-8305 |
| Производительность по дисперсному раствору, м3/сут (м3/ч) | 800 (33,4) |
| Давление на выходе, МПа | от 0,4 до 0,45 |
| Расход сыпучих материалов, т/сут (%) древесные опилки, торф фрезерованный, лигнин бентонит | от 4 до 16 (от 0,5 до 2) от 16 до 64 (от 2 до 8) |
| Установленная мощность, кВт | 39 |
| Источник питания | переменный ток напряжением 380В, 50Гц |

Установки смесительные передвижные для приготовления эмульсионных растворов УСП-30Э

Назначение - приготовление стабильных водно-нефтяных полидисперсных эмульсий (растворов). Установка используется совместно с насосными установками при проведении технологических операций (глушение скважин, вскрытие и т.д.) для повышения нефтеотдачи пластов. Приготовление эмульсий осуществляется за счет предварительного 2-х ступенчатого смешения углеводородного компонента с поверхностно-активным веществом (ПАВ) и водой, и последующей стабилизацией и активацией в специальном гидроактиваторе. Оборудование установки монтируется на прицепе СЗАП-8305. Технологическое насосное, смесительное оборудование, запорно-регулирующая арматура и средства автоматики установлены в укрытии, оснащенном системами отопления и освещения. Привод исполнительных механизмов электрический. За счет регулируемых насосных агрегатов обеспечивается широкий диапазон варьирования соотношением компонентов раствора для различных технологических целей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры |  |
| --- | --- |
| Транспортная база | шасси прицепа СЗАП-8305 |
| Производительность, м3/ч | от 0 до 26 |
| Давление подачи готового раствора, МПа | до 1,0 |
| Соотношение компонентов раствора, % углеводородный компонент вода (водный раствор, CaCl2, NaCl2) ПАВ | от 5 до 80 от 10 до 90 от 1 до 10 |
| Установленная электрическая мощность, кВт | 50 |

Установки смесительные передвижные для приготовления полимерных растворов УПР-60П

Назначение - приготовление поверхностно-активных полимеросодержащих составов, вязкоупругих гелей на основе полиакриламида и сшивателей с целью последующей закачки в скважину при работе в комплексе с бустерной насосно-компрессорной или насосной установками. Установка используется при проведении технологических операций по повышению нефтеотдачи пластов, в том числе:  для полимерно-щелочного заводнения;  для закачки сшитых полимеров. Управление установкой производится с панели шкафа управления и с мест установки запорно-регулирующей арматуры. Функции системы контроля управления:  контроль параметров работы: производительности насосов подачи воды, массы сухого полимера в бункере, уровеня раствора полимера в баке;  автоматическая защита электродвигателей привода исполнительных механизмов и отключение при превышении предельных значений по уровню жидкости, весу сухого полимера и отсутствию подачи воды;  ручное регулирование производительности подачи сухого полимера и сшивателя. Оборудование установки смонтировано в кузове, оснащенном системами обогрева, освещения и вентиляции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры |  |
| --- | --- |
| Транспортная база | шасси прицепа СЗАП-8305 |
| Производительность по полимерному раствору, м 3/сут (м3/ч) | от 800(33,3) до 1600(66,6) |
| Давление на выходе, МПа | от 0,4 до 0,5 |
| Расход сухого полимера, т/сут (%) | от 0,4(0,015 ) до 4,0(0,5) |
| Расход жидкого сшивателя, м 3/ч | от 0,2 до 1,0 |
| Установленная мощность исполнительных механизмов, кВт | 0,4 |
| Источник питания исполнительных механизмов | переменный ток напряжением 380В, 50Гц |