www.ranko.ru

“Установка сжигания отходов УСО-200”

Установка сжигания отходов УСО-200 предназначена для утилизации методом сжигания нефтесодержащих отходов, образующихся на промышленных предприятиях (автомобильных базах, ремонтных предприятиях и т.п.), а также отходов, образующихся при ликвидации аварийных разливов нефти на объектах и предприятиях ТЭК. Установка УСО–200 позволяет утилизировать следующие виды отходов: - нефтенасыщенные отработанные сорбенты; - отработанная бумага и картон всех видов; - промасленные опилки, одежду и ветошь; - отработанные автомобильные фильтры; - использованные фото– и кинопленки; - прочие горючие отходы бытового происхождения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Максимальная загрузка утилизируемого материала, дм3 | 150 |
| --- | --- |
| Общий вес установки, кг, не более | 60 |
| Габаритные размеры установки в транспортном состоянии, LBH, мм | 1300х600х900 |
| Производительность вентиляторов, нм3/мин | 5,6 |
| Диапазон регулируемой подачи воздуха в зону горения, % | 100÷0 |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 1200 |

В качестве камеры горения используется стандартная металлическая бочка без съемной крышки по ГОСТ 13950, окрашенная снаружи термостойкой эмалью.

Съемный блок подвода воздуха и отвода газообразных продуктов горения установки выполнен из жаропрочной нержавеющей стали.

Блок вентиляторов обеспечивает регулируемую подачу воздуха в камеру горения.

Камера горения со съемным блоком подвода воздуха и отвода газообразных продуктов горения, а также блок вентиляторов монтируется на тележке.

По отдельному требованию Заказчика установка УСО-200 может дополнительно комплектоваться блоком для нагрева технической воды и сетчатой обечайкой для увеличения производительности установки при утилизации отходов.